# 规航AI · 合规扫描报告

| 65 综合评分 | 等级：C 品类：electronics 市场：欧盟、英国 合规状态：未知 |
| --- | --- |

# 合规风险评估报告

## 1. 产品概述

• 类型：65W GaN USB 充电器

• 目标市场：EU、UK

• 可见特征：白色立方体外壳；表面印有 65W GaN Fast Charger；输出端含 2×USB-C、1×USB-A；美规 Type-A 折叠插脚

• 视觉盲点：铭牌、输入电压范围、制造商信息、CE/UKCA 标志、批次码——图片无法验证

## 2. 法规适用性逐条评估

### 2.1 RoHS Directive 2011/65/EU（EU）

• 适用：电子产品进入欧盟须满足有害物质限值并完成 CE/DoC 与 Annex III 申报。

• 现状：用户未提交测试报告或 DoC。

• 风险：缺 CE/DoC 或 Annex III 申报可致海关扣留、市场禁售。

• 依据：[EU-2011-65#art-4][EU-2011-65#art-6][EU-2011-65#art-7][EU-2011-65#annex-2]

### 2.2 UKCA Marking Requirements（UK）

• 适用：投放英国市场（GB）须有 UKCA 标志及合格声明。

• 现状：图片未见 UKCA 或 CE 标志。

• 风险：缺 UKCA/CE 可致英国海关扣留与处罚。

• 依据：来源文档未覆盖 UKCA，待补充官方原文核实

### 2.3 EMC Directive 2014/30/EU（EU）

• 适用：充电器属电气设备，须满足 EMC 协调标准（EN 55032/55035/61000 系列）。

• 现状：用户未提交 EMC 测试报告。

• 风险：缺 EMC 报告则 CE 标志无效，海关/平台可下架。

• 依据：[EU-2014-30#art-6][EU-2014-30#art-7][EU-2014-30#art-8][EU-2014-30#annex-1]

### 2.4 LVD Directive 2014/35/EU（EU）

• 适用：额定电压 50–1000V AC / 75–1500V DC 的电气设备。

• 现状：用户未提交电气安全测试报告。

• 风险：缺安规测试可致产品撤市、制造商法律责任。

• 依据：[EU-2014-35#art-3][EU-2014-35#art-6][EU-2014-35#art-7][EU-2014-35#annex-1][EU-2014-35#annex-2]

### 2.5 UN 38.3 Transport Testing

• 适用性边界：仅当内置电池时适用；本产品为外接电源充电器，待确认。

• 风险：若有内置电池且无 UN 38.3 报告，承运商拒收并罚款。

• 依据：[UN-38-3#section-38-3]

### 2.6 Battery Regulation (EU) 2023/1542

• 适用性边界：本产品为外接电源式充电器，本身不含电池，电池护照 (Art. 77) 不适用便携式电池；适用性待确认（视是否含电池及电池类型）。

• 依据：[EU-2023-1542#art-7][EU-2023-1542#art-38][EU-2023-1542#art-39][EU-2023-1542#art-77][EU-2023-1542#art-85]

## 3. 结论

• 法规覆盖已建立，但核心证据缺口（铭牌、CE/UKCA、DoC、测试报告）尚需补齐方可推进。

• 本报告不构成已合规、已获证或可上市的判定。

会话 ID：scan_ea07272d0ff34b5dbde103ed86d18a4a  |  生成时间：2026/9/13 22:08:16  |  规航AI CompliPilot